昆明市呈贡区民政局关于街路巷地名标志牌及二维码设置维护购买服务计划

根据《昆明市街路巷地名标志牌设置规范》及《昆明市街路巷地名标志牌二维码设置试点工作方案》相关要求，为顺利推进街路巷标志牌及二维码的设置维护工作，实现宣传地名文化、为民指路、提升城市品质三大功能目标，进一步提高地名公共服务水平，改善市容环境，提升城市品质，充分展示昆明作为面向南亚、东南亚开放城市、国际旅游城市和国家历史文化名城的良好形象，现需开展呈贡区街路巷地名标志牌及二维码设置维护购买服务工作，费用由本级民政部门申请财政资金，委托有资质的服务商实施。

一、预算资金：2023年度区财政已批复该项目费用117080元。

二、预算资金来源：

从呈贡区民政局年初预算，商品服务支出（委托业务费）中列支。预算单位编码为118001，预算功能科目名称为2080207行政区划和地名管理。

三、政府购买服务目录

目录代码：A1101，目录名称：公共设施管理服务。

四、工作内容和目标要求

主要对目前大渔、马金铺街道已设置安装的366块地名标志牌进行维护管理，并根据新规划建设且已命名道路适时进行标志牌增设，做到有损坏路牌及时进行修复，确保所有路牌安全牢固、完好，指路功能明确。

（一）道路标志牌制作规范

- 道路标志牌必须严格按照“国标GB17733-2008”的标准进行制作和安装。选择采用“立柱式”(安装在一根立柱上)街路巷地名标志牌，街路巷地名标志牌由预埋件、支撑装置、连接件、牌面和牌面标识等组成，主要标示道路名称、方向指示等内容。街路巷地名标志牌的边角应为圆弧形。

1. 尺寸要求

街路巷地名标志牌分A型、B型、C型三种类型：

（1）A型街路巷地名标志牌牌面宽度为1500mm；高度为 600mm；牌面下沿至地面高度2400mm；外延宽度20mm 。

（2）B型街路巷地名标志牌牌面宽度为1300mm；高度为500mm；牌面下沿至地面高度2200mm；外沿宽度15mm。

（3）C型街路巷地名标志牌牌面宽度为460 mm；高度为160mm。

2.制作材料要求

街路巷地名标志牌各组成部分应选用经久耐用、耐腐蚀和高 低温，并易购置的材料，牌面基本性能应符合国标17733-2008中 5.7的要求。牌面采用铝板，牌面厚度≤3cm。牌面应能粘贴二级 反光膜，反光膜的粘贴性能应符合国标/T 18833-2002 中6.10的要求。反光膜的逆反射系数应符合国标GB/T 18833-2002中6.2.1的要求。牌面上反光膜(包括丝网印刷后的反光膜)各种颜色的亮度因素应符合国标GB/T18833-2002中6.1.2的要求。牌面应平整，平整度不大于3mm/m。按照国标GB/T14152-2001中的试验方法，牌面应在10kg·cm冲击强度下不破损。连接件安装方便，连接牢固，涉及强度应满足传递牌面不小于 115kg/m风载的要求。A 、B型街路巷地名标志牌支撑装置应分别采用Φ89*4mm、Φ76*4mm的热镀锌管，热镀锌厚度不小于55μm，表面可采用喷塑、烤漆等工艺处理。底盘采用200*200*10mm 法兰盘，要结实耐用。预埋件材料性能不低于Q235A，预埋筋顶端应加柱帽。

（二）二维码制作规范

- 1.基本原则。以“智慧、协调、安全、便民”为总体原则，二维码设置要好扫好用、美观协调、安全防伪、牢固耐用、便民利民、醒目稳固。

- 2.尺寸要求及牌面布局。二维码要使用专业正版软件，硬件版面规格采用20×20cm，码区规格采用15.5×15.5cm，二维码直接打印在版面上。

- 3.制作材料。二维码硬件采用烤漆铝板。

4.颜色要求。与地名标志牌颜色统一，背景颜色为：蓝色（东西走向、包括东西向的斜街），绿色（南北走向、包括南北走向的斜街），文字颜色为白色。

5.二维码信息内容要求。二维码内容包括：道路名称、命名时间、来历含义、长度、宽度、起止点、周边主要公共设施及建筑物地名，中英文对照及语音播报，显示所处的地理位置。

6.安装件要求。使用盒型铝板沿着地名标志牌杆双面夹住，使用螺丝固定，确保安全稳固。

7.设置数量、位置。一个地名标志牌上安装2个二维码，

硬件安装在地名标志牌牌面下边缘。

五、承接标准

社会中介机构资格要求：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有履行街路巷地名标志牌及二维码设置维护的专业技术能力；3.能提供合法有效的税务发票。

六、服务期限

自合同签订之日起一年

七、购买方式

该政府购买服务项目的采购方式，按照政府采购法律、行政法规和相关制度执行，并按照单位财务、内控管理要求办理。

- 评标办法

由呈贡区民政局评审小组在参评单位资质、业绩相当的情况下，原则上优先选取报价低的单位中标。

- 九、提供资料

- 1.营业执照复印件（加盖公章）；

- 2.法人或授权代表人身份证件、授权委托书（复印件加盖公章）；

- 3.报价清单；

- 4.满足服务要求的承诺函；

- 5.其他服务商认为有必要提供的资料

- （上述资料需加盖公章后统一密封交惠景园D7栋17楼1712室，资料收取及参评报名截止时间为2023年4月7日）

昆明市呈贡区民政局

2023年3月30日

(联系人：宁青     联系电话：67475276）